제23회 한국 대학생 컴퓨터 시뮬레이션 경진대회

시뮬레이션 모델 사용 매뉴얼

K-Logistics 풀필먼트 센터 피킹 프로세스 최적화

| 소속 | 인하공업전문대학 / 컴퓨터정보공학과 |
| --- | --- |
| 지도교수 | 조규철 |
| 팀명 | 인하이트 |
| 팀장 | 김철중 ¦ cholin3721@gmail.com ¦ 010-7617-3198 |
| 팀원 | 김시현 ¦ rlatlgus925@gmail.com ¦ 010-5640-7201 |
| 팀원 | 정민재 ¦ gqqjmj00@gmail.com ¦ 010-4074-1062 |

1. 시스템 요구사항 및 파일 구성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 소프트웨어 | AnyLogic Personal Learning Edition (PLE) 8.9.x 이상 |
| 운영체제 | Windows 10/11 (64-bit) 또는 macOS |
| 실행 파일 | To_Be_Model/To_Be_Model.alpx |
| 주문 데이터 | database/db.script (SHEET1, 8,858박스) ← 모델(.alpx)과 동일 경로에 위치해야 함 |

2. 시뮬레이션 실행 방법

① AnyLogic PLE 실행 → File → Open → To_Be_Model.alpx 선택

② Projects 패널(좌측)에서 Main 에이전트 더블클릭 → 파라미터 확인 및 수정

③ 상단 ▶ Run 버튼 클릭 → Simulation 실험 선택 → 실행

④ PLE 제한으로 시뮬레이션 시간 18,000초(5시간) 도달 시 자동 정지

⑤ 정지 직후 화면의 5시간 처리 실적 패널에서 결과 확인 및 스크린샷

3. 파라미터 설정

| 파라미터 | 기본값 | 권장 범위 | 설명 | 변경 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| agvCount | 25 | 25~35 | AGV 운용 대수 (민감도 분석 핵심) | AnyLogic UI |
| batchSizes | [32,32,32,32] | 16 ~ 32 | 슬롯별 팔레트 구성 박스 수 | AnyLogic UI |
| 제함기 처리시간 | 2초/박스 | 1 ~ 4초 | 제함기 1/2/3 처리 속도 (30박스/분) | AnyLogic UI |
| 파렛타이저 처리시간 | 4초/팔레트 | 2 ~ 8초 | 파렛타이저 처리 속도 (15박스/분) | AnyLogic UI |

▶ agvCount 변경 절차 (AnyLogic UI)

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | Projects 패널 → Main 에이전트 더블클릭하여 캔버스 열기 |
| 2 | 캔버스 빈 공간 클릭 → 우측 Properties 패널에서 agvCount 값 수정 |
| 3 | ▶ Run으로 실행 (재시작 시 변경 값 자동 반영) |

4. 결과 확인

| 5시간 처리 실적 표시 항목 | 의미 |
| --- | --- |
| 완료: N팔레트 (M박스) | 5시간 내 파렛타이징 완료 팔레트/박스 수 |
| 처리율: X/hr | 시간당 완료 팔레트 수 |
| 완료 지점: N / 60 | 배송 완료된 지점 수 (60지점 목표) |
| AGV 가동률: X% | AGV 평균 이용률 (100% 근접 시 포화 상태) |
| 제함기1: X% 2: Y% 3: Z% | 제함기별 가동률 — 부하 분산 확인용 |

※ 차트 스크린샷은 반드시 시뮬레이션 자동 정지(18,000초) 직후에 캡처할 것.